دستگاه BET :

به کمک این دستگاه، اندازه‌گیری دقیق سطح ویژه در بسیاری از کاتالیست‌ها و جاذب‌ها و تعیین میزان تخلخل انجام می شود. سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده متخلخل در دمای ثابت نیتروژن مایع کار می‌کند. این سیستم بر اساس تئوری (Brunauer-Emmett-Teller) می‌باشد که به کمک مقادیر اندازه‌گیری شده جذب و واجذب ماده، سطح ویژه نمونه متخلخل را محاسبه می نماید و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط نمونه در دمای ثابت رسم می‌شود. روش اندازه‌گیری این سیستم هیچ‌گونه آسیبی به ماده وارد نمی‌کند و برای نمونه‌های پودری و یا حتی الیاف متخلخل بسیار مناسب است.

مشخصات کلی دستگاه BET موجود در دانشکده شیمی دانشگاه مازندران :

| مدل دستگاه و نام شرکت | شرکت BEL و مدل Belsorp II |
| --- | --- |
| کشور سازنده | ژاپن |
| گاز مورد استفاده دستگاه | نیتروژن |
| گاز حامل | هلیم |
| نوع نمونه | جامد پودری و یا الیاف |
| رنج وزنی نمونه مورد نیاز | 2/0 – 1/0 گرم |
| رنج دمای Pretreatment | از دمای محیط تا 300 درجه سلسیوس |

# خدمات قابل ارائه:

#### *اندازه‌گیری سطح ویژه

#### *میانگین قطر حفرات

*تعیین حجم کل حفرات

*نمودار BJH

*نمودار T_Plot